| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 16. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/32365/2025. A 2025. december 12-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Szabó László kiemelt városfejlesztési ügyintéző |  |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |  |
|  | Döntés jellege: | egyszerű többség |  |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Bethlen utca – Piac csomópontban tervezett körforgalom koncepció tervéről

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottságok!

A képviselő-testület 140/2025. (IV. 17.) számú határozatával döntött a Bethlen utcán, annak a Szilfákalja – Halasi Fekete Péter tér közötti szakaszán négy forgalmi sáv kialakíthatóságának, és a Bethlen utca – Halasi Fekete Péter tér csomópontban átjárható minikörforgalom kialakíthatóságának követelményeiről szóló szaktervezői felülvizsgálat elkészítéséről. A tanulmányt a RoadZone Közlekedéstervező Mérnökiroda Kft. készítette, melyben a két tervezési célt külön – külön megvalósítható formátumban, illetve a két műszaki megoldást kombinálva mutatja be, mely dokumentum 1. sz. mellékletként került csatolásra az előterjesztéshez. A kidolgozott változatok mindegyike útépítési engedély köteles tevékenység.

A Bethlen utca Szilfákalja – Halasi Fekete Péter tér közötti szakaszán négy forgalmi sáv kialakítását tartalmazó változatok esetében közműkiváltási tervdokumentációk, illetve jelzőlámpa programmódosítási terv elkészítése is szükségessé válik, azonban a tanulmány által tartalmazott becsült költségek csak a közműkiváltási tervek elkészítésének költségbecslését tartalmazzák. A közműkiváltások költsége csak a kiváltási tervek elkészítését követően válnak ismertté.

1. változat: A Bethlen utca Halasi Fekete Péter tér és Szilfákalja közötti szakaszon 2x2 forgalmi sáv kialakításának lehetőségét tartalmazza, mini körforgalom létesítése nélkül.

Előnyök:

- kismértékű útburkolat szélesítés és szegélykorrekció

- lehetőség nyílik a Luther utca irányából 2 forgalmi sáv egyenesen történő átvezetésére

- a Szilfákalja - Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca csomópontban a mellékirányok kapacitása növekszik

- nem létesül új gyalog-átkelőhely (nincs szükség új közvilágítás és járdaburkolatok kiépítésére)

- a tervezett kialakítás rendezi a Szilfákalja irányából a Bethlen utca felé tartó széles forgalmi sáv közlekedési rendjét

- nincs szükség parkolóhelyek megszüntetésére

Hátrányok:

- a Bethlen utca - Hősök tere csomópontban az ívkorrekció mentén két közműoszlop és egy jelzőlámpa oszlop kiváltására és a közművek védelembe helyezésére van szükség

- a Bethlen utca DNY-i oldalán az ivóvíz vezeték kiváltására van szükség

- a közművek kiváltására szakterv készítésére van szükség

- a Szilfákalja - Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca csomópont jelzőlámpás forgalomirányítási tervét felül kell vizsgálni

- a tervezett kialakítás nem oldja meg a Halasi Fekete Péter téri ágak Bethlen utcára való balra kanyarodási nehézségeit csúcsidőben.

A tervező részéről részben támogatható kialakítás, mert a magas beruházási költség mellett nem oldja meg a Bethlen utca - Halasi Fekete Péter téri csomópontban a fennálló közlekedési problémákat.

A tervváltozat megvalósításának tervezői költségbecslése bruttó 44.581.746,- Ft, (Amely a közműkiváltások tekintetében csak a közműkiváltási tervek elkészítését tartalmazza).

2. változat: A Bethlen utca - Halasi Fekete Péter tér csomópontjában létesítésre kerülő mini körforgalom, a Szilfákalja közötti szakaszon 2x2 forgalmi sáv kialakítása nélkül.

Előnyök:

- nagyobb forgalombiztonság, forgalomcsillapító hatás

- nincs szükség közmű oszlopok kiváltására

- szegély korrekcióval és kismértékű útburkolat szélesítéssel jár a beavatkozás

- a tervezett kialakítás megoldja a Halasi Fekete Péter téri ágak Bethlen utcára való balra kanyarodási nehézségeit csúcsidőben

- a tervezett mini körforgalom megfelelő kapacitástartalékkal rendelkezik

- nincs szükség a Szilfákalja - Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca csomópont jelzőlámpás forgalomirányítási tervének módosítására

- a megszüntetésre kerülő parkolóhelyek helyén lehetőség nyílik kerékpártámaszok telepítésére

- esztétikus megjelenés

Hátrányok:

- a kijelölt új gyalog-átkelőhelyeknél új közvilágítás kiépítésére van szükség

- a Szilfákalja irányából érkező forgalmi sáv továbbra is szélesebb a szabványosnál

- a Bethlen utca - Halasi Fekete Péter téri csomópont környezetében 16 db parkolóhely megszüntetésére van szükség

A tervező részéről ez a változat támogatott, mert a tervezett körforgalmú csomópont megfelelő kapacitástartalékkal rendelkezik, megoldja a Halasi Fekete Péter téri ág Bethlen utcára való balra kanyarodás nehézségeit, és a bemutatott változatok közül a legalacsonyabb beruházási költséggel járó beavatkozás. A tervváltozat megvalósításának tervezői költségbecslése bruttó 49.003.799,- Ft.

3. változat: A Bethlen utca - Halasi Fekete Péter tér csomópontjában létesítésre kerülő mini körforgalom és a Szilfákalja közötti szakaszon 2x2 forgalmi sáv kialakítása.

Előnyök:

- nagyobb forgalombiztonság, forgalomcsillapító hatás

- a tervezett kialakítás megoldja a Halasi Fekete Péter téri ágak Bethlen utcára való balra kanyarodási nehézségeit csúcsidőben

- a tervezett mini körforgalom megfelelő kapacitástartalékkal rendelkezik - a megszüntetésre kerülő parkolóhelyek helyén lehetőség nyílik kerékpártámaszok telepítésére

- lehetőség nyílik a Luther utca irányából 2 forgalmi sáv egyenesen történő átvezetésére

- a Szilfákalja - Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca csomópontban a mellékirányok kapacitása növekszik

- a tervezett kialakítás rendezi a Szilfákalja irányából a Bethlen utca felé tartó széles forgalmi sáv közlekedési rendjét

Hátrányok:

- magasabb beruházási költség az útburkolat szélesítések és közműkiváltások miatt

- a kijelölt új gyalog-átkelőhelyeknél új közvilágítás kiépítésére van szükség

- a Bethlen utca - Halasi Fekete Péter téri csomópont környezetében 16 db parkolóhely megszüntetésére van szükség

- a Bethlen utcán kialakuló két forgalmi sáv közötti sávváltás konfliktus helyzetet eredményezhet

- a Bethlen utca - Hősök tere csomópontban az ívkorrekció mentén két közműoszlop és egy jelzőlámpa oszlop kiváltására és a közművek védelembe helyezésére van szükség

- a Bethlen utca DNY-i oldalán az ivóvíz vezeték kiváltására van szükség

- a közművek kiváltására szakterv készítésére van szükség

- a Szilfákalja - Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca csomópont jelzőlámpás forgalomirányítási tervét felül kell vizsgálni.

A tervező részéről támogatható kialakítás, mert a tervezési cél megvalósul, de a tervváltozatok közül a legmagasabb a megvalósítás költsége. A tervváltozat megvalósításának tervezői költségbecslése bruttó 73.262.799,- Ft, (Amely a közműkiváltások tekintetében csak a közműkiváltási tervek elkészítését tartalmazza).

4. változat: A Bethlen utca - Halasi Fekete Péter tér csomópontjában létesítésre kerülő mini körforgalom és a Szilfákalja közötti szakaszon 2x2 forgalmi sáv kialakítása.

A tervezett kialakítás szinte megegyezik a 3. változatban bemutatott megoldással, a jelentős különbség a két változat között, hogy a körforgalmú csomópont ágai mentén a meglévő burkolatok felújítás helyett elbontásra kerülnek és a helyükön új zöldfelületek kialakításával egy esztétikus, városképét fejlesztő beruházás valósítható meg, illetve a zöldfelületek területe is növekszik a városközpontban.

A tervező részéről támogatható kialakítás, mert 2. és 3. változathoz hasonlóan a tervezett körforgalmú csomópont megfelelő kapacitástartalékkal rendelkezik, megoldja a Halasi Fekete Péter téri és a piac parkoló felőli ágak Bethlen utcára való balra kanyarodási nehézségeit. Hátránya, hogy a Bethlen utca – Hősök tere csomópontban történő szegélykorrekció és útburkolat építés, a csomóponti ágak mentén valamint a közműkiváltások miatt magasabb beruházási költséggel jár, mint a 2. változatban bemutatott kialakítás. A 3. és 4. változatban bemutatott kialakítások várható költsége közel azonos, a beruházás költségét a nagyobb felületű burkolatbontások, és a közművezetékek kiváltása vagy védelembe helyezése befolyásolhatja.

A változatok közül a legkomplexebb kialakítás álláspontunk szerint 3. és 4. változat, ugyanis a 3. és 4. változat kialakításával a Halasi Fekete Péter téri és a piac parkoló felőli ágak Bethlen utcára való balra kanyarodási nehézségeinek megoldásán túl, a Szilfákalja – Bethlen utca – Hősök tere – Luther utca csomópont kapacitása is megnövekszik, így a torlódás még inkább elkerülhető. A városi zöldfelületek növelése érdekében, illetve költségtakarékossági szempontokat is figyelembe véve 4. változat elfogadása a kedvezőbb.

A tervező által támogatott 2. változat egyfajta minimum megoldásként értelmezhető, amely a Szilfákalja – Bethlen utca – Hősök tere – Luther utca csomópont kapacitásának növelésével nem foglalkozik, csak a Halasi Fekete Péter téri és a piac parkoló felőli ágak Bethlen utcára való balra kanyarodási nehézségeit kezeli, ugyanakkor kombinálható a 4. változatban bemutatott zöldfelületnöveléssel.

A változatok közül a megvalósítani kívánt változat kiválasztásáról, majd tovább tervezéséről a beruházási költségek és a szükséges beavatkozások (közműkiváltás, burkolatbontás és építés, szegélyépítés, új zöldfelületek létrehozása) mértékének mérlegelését, valamint a településképi célok, illetve a bekerülési költségek figyelembe vétele mellett célszerű dönteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (XII. 12.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatja a Bethlen utca Szilfákalja – Halasi Fekete Péter tér közötti szakaszán négy forgalmi sáv, és a Bethlen utca – Halasi Fekete Péter tér csomópontban átjárható minikörforgalom megvalósíthatósági tanulmányterv …. változat szerinti kialakítását, illetve az engedélyezési és közműkiváltási tervdokumentációk elkészítését.

A tervezési munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást a 2026. évi városi költségvetésben tervezni szükséges.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Határidő: -”

Hajdúszoboszló, 2025. november 24.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető