| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | …………….……………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/3462/2026. A 2026. február hó 24.-i városfejlesztési és műszaki bizottsági ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: |  | Szabó László kiemelt városfejlesztési ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  |  |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Törökdomb utca forgalmi rendje módosításának szükségességéről

Tisztelt Bizottság!

A Törökdomb utca 11. sz. alatt megvalósult Lurkó Óvoda bővítéshez kapcsolódóan két többlet várakozóhely kialakítása és egy várakozóhely akadálymentesítése vált szükségessé. A Törökdomb utca útburkolatának szélessége 5,0 méter volt és az óvoda előtti szakaszon volt egy 2,5 méter szélességű leállósáv. Az óvodabővítéshez szükséges többletparkolóhelyek kialakítása érdekében, - az óvodabővítés szakági útépítési terve és hatósági engedélye szerint - 3 db párhuzamos állású parkolóhely átépítésével 5 db ferde állású parkolóhelyeket kellett kialakítani úgy, hogy a megfelelő paraméterek biztosítása miatt az aszfaltburkolatot 1,3 méterrel meg kellett szélesíteni. A kialakított ferde állású parkolóhelyek mérete 2,5x5,0 méter, az akadálymentes parkolóhely mérete pedig 2,3x5,5 méter mindkét oldalon 1,5 méter kiszállózónával.

Az óvodabővítés kivitelezése során a parkolóhelyek terv és engedély szerinti kialakítása, illetve a parkolóhelyek forgalomba helyezése is megtörtént.

A Törökdomb utca egyirányú forgalmú út, amelynek 5,0 méter széles útburkolatán a forgalmi iránnyal szemben történő kerékpáros közlekedést a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság 25/2022. (III. 22.) VMB határozatával lehetővé tette.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet mellékletének 6.13. pontja szerint az ellenirányú kerékpáros forgalom számára kerékpársáv akkor jelölhető ki, ha a kerékpársáv mellett legalább 2,75 m széles úttest áll rendelkezésre. Amennyiben az egyirányú utca menetiránya szerinti bal oldalán a járművek várakozása megengedett, a várakozó járműsor melletti biztonságos min. 0,80 méter oldaltávolság is biztosítandó.

A rendelet melléklet 6.14. pontja szerint az ellenirányú kerékpározás kerékpársáv kijelölése nélkül akkor engedhető meg, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) az út nincs főútvonalnak kijelölve,

b) az úton nincsenek felfestéssel forgalmi sávok kijelölve és az út nem alkalmas párhuzamos közlekedésre,

c) az út bármely pontján az egymással szemben haladó járművek vezetői legalább 70 méterről (30 km/h megengedett sebesség esetében legalább 50 méterről) folyamatosan jól láthatják egymást,

d) az úton legalább 4,00 m (30 km/h megengedett sebesség esetében 3,75 m) járható szélesség áll rendelkezésre, vagy az úton a mértékadó óraforgalom (MOF) a 200 jármű/óra értéket nem haladja meg, és vannak kitérési lehetőségek.

A fentiekre tekintettel megállapításra került, hogy az óvodabővítés miatt átalakított közterületi parkolóhelyek miatt, a parkolóhelyek melletti szakaszon a Törökdomb utcán rendelkezésre álló 3,5 méteres útburkolat már nem felel meg a forgalmi iránnyal szemben kerékpársáv kijelölése nélkül biztosítható kerékpározás jogszabályi feltételeinek, ezért a megszűntetése szükségszerű.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, előterjesztésünket megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési és Műszaki Bizottság

…/2026. (II. 24.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága – figyelemmel az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásaira - a Törökdomb utcán a forgalmi iránnyal szembeni kerékpárosközlekedést megszünteti.

A közlekedési jelzőtáblák bevonásához, a meglévő burkolatjelek megszüntetéséhez szükséges pénzügyi forrást a 2026. évi költségvetés 9. sz. melléklet (Városüzemeltetés) 08/ÖK sora terhére biztosítja.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2026. március 31.”

Hajdúszoboszló, 2026. február 16.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető